### 車輛行車管理（含車輛監控系統）

| 測試層級Test Level | 項目編號Test Item | 子系統名稱Subsystem | 測試項目名稱Item Name | 合格判定標準Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠內測試 | 1-201 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.1營運核心監控功能_營運全景圖台顯示模擬測試 | 以模擬車輛狀態與場域設施狀態注入，圖台依場域座標顯示路網、車輛與設施圖示，狀態變更後畫面即時更新，車輛圖示之位置與行進方向隨之改變 |
| 廠內測試 | 1-202 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.2營運控制與排程功能_班表產生與可行性檢核模擬測試 | 以測試用時間模板、路線群組及整備任務產生營運班表，系統輸出班次、整備時段與調度移動，並列出停靠點占用、班距與輪替完整性之檢核結果 |
| 單體測試 | 2-201 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.2營運控制與排程功能_班表部署紀錄資料庫查驗 | 系統於進場主機單機運行，部署班表後查詢資料庫，該筆班表之班次編號、路線、車輛編號、起訖時間、整備時段五項齊備 |
| 單體測試 | 2-202 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.4資源與系統管理功能_操作稽核紀錄查驗 | 單機運行下執行受稽核之營運操作，資料庫留有操作人員、來源位址、操作類型、操作內容與執行結果五項，時間戳記為13位毫秒格式 |
| 子系統整合測試 | 3-201 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.2營運控制與排程功能_營運策略交付測試 | 本系統將已部署班表交付車輛巡航管理系統(中心端)，中心端接收之班次編號、路線與發車時刻與本系統紀錄一致 |
| 子系統整合測試 | 3-202 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.1營運核心監控功能_場域設施狀態接收測試 | IOT SCADA監控管理系統發出場域設施狀態與告警，本系統接收後於圖台顯示該設施狀態並產生對應事件紀錄，設施代號與告警內容一致 |
| 系統整合測試 | 4-201 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.3降級模式控制_降級運轉切換測試 | 於場域環境切換降級運轉模式，本系統產生降級設定並交付中心端，中心端回報套用結果，事件清單留有該次切換之操作人員與時間 |
| 系統整合測試 | 4-202 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.1營運核心監控功能_預估到站資訊提供測試 | 實車運行期間本系統提供車輛預估到站資訊予IOT SCADA監控管理系統，其車輛編號、站點與預估到站時間與圖台顯示內容一致 |
| 整體功能與效能測試 | 5-201 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.1營運核心監控功能_連續運轉監控更新測試 | 連續運轉條件下車輛狀態更新於圖台之顯示延遲不超過規定秒數，期間無資料遺漏，通訊中斷後恢復時可補齊中斷期間之狀態紀錄 |
| 整體功能與效能測試 | 5-202 | 車輛行車管理（含車輛監控系統） | 車輛行車管理(含車輛監控系統)_附件3-3.4資源與系統管理功能_帳號權限控管測試 | 以不同角色帳號登入，各帳號僅能存取其獲授權之功能，未授權操作遭拒絕，登入登出與遭拒操作均留有稽核紀錄 |